钢梁板式吊耳验算计算书

生成时间：2026-07-10 10:21:45

总体结论：不满足，请调整参数

# 一、输入参数

| 序号 | 已知参数 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢梁自重 G(t) | 5 |
| 2 | 安全系数 | 1.32 |
| 3 | 吊点数量 | 2 |
| 4 | 每吊点耳板片数 | 2 |
| 5 | 钢丝绳夹角(deg) | 45 |
| 6 | 吊点拉力 T3(kN，0 表示自动) | 44 |
| 7 | 耳板材质 | Q345 |
| 8 | 耳板厚度 t(mm) | 10 |
| 9 | 单侧贴板厚度 t1(mm) | 0 |
| 10 | 耳板宽度 B(mm) | 96 |
| 11 | 根部间隙 A(mm) | 5 |
| 12 | 耳板高度 h(mm) | 88 |
| 13 | 耳板孔径 d0(mm) | 30 |
| 14 | 焊缝增大系数 beta | 1 |

# 二、主要中间量

1. 吊点数量 n = 2 个；每吊点耳板片数 m = 2 片。

2. 吊点钢丝绳拉力设计值 T3 = 44.000 kN。

3. 吊点竖向分量 T1 = 31.113 kN；吊点水平分量 T2 = 31.113 kN。

4. 单片耳板设计力 N = T3 / m = 22.000 kN。

5. 单片耳板竖向分量 N1 = 15.556 kN；单片耳板水平分量 N2 = 15.556 kN。

6. 销轴直径 d = 26.000 mm；焊脚高度 hf = 7.000 mm。

7. 耳板净距 a = 33.000 mm，b = 33.000 mm，端部宽度 Z = 45.596 mm。

8. beff = 36.000 mm；净宽 = 23.000 mm；焊缝计算长度 lw = 77.000 mm。

9. 连接处截面模量 W = 15318.333 mm3；偏心弯矩 M = 0.622 kN*m。

10. 连接处正应力 sigma = 17.095 N/mm2；弯曲正应力 sigma' = 40.622 N/mm2；剪应力 tau = 17.095 N/mm2。

11. 焊缝计算厚度 he = 4.900 mm；焊缝截面模量 W1 = 10941.700 mm3。

12. 焊缝正应力 sigmaN = 20.615 N/mm2；焊缝弯曲正应力 sigmaM = 56.870 N/mm2；焊缝剪应力 tauV = 20.615 N/mm2。

# 三、验算结果

3.1 边距要求

判定式：beff <= b 且 a >= 4/3*beff。

代入数值：beff = 36.000 mm，b = 33.000 mm；a = 33.000 mm，4/3*beff = 48.000 mm。

结论：不满足。

3.2 销轴孔净截面抗拉强度

计算式：单片耳板力*1000/(t*净宽)。

代入数值：22.000*1000/(10.000*23.000) = 95.652 N/mm2。

计算值 = 95.652 N/mm2；允许值 = 305.000 N/mm2；利用率 = 0.314，结论：满足。

3.3 耳板端部抗拉劈开强度

计算式：2*单片耳板力*1000/(t*a)。

代入数值：2*22.000*1000/(10.000*33.000) = 133.333 N/mm2。

计算值 = 133.333 N/mm2；允许值 = 305.000 N/mm2；利用率 = 0.437，结论：满足。

3.4 耳板抗剪强度

计算式：单片耳板力*1000/(t*Z)。

代入数值：22.000*1000/(10.000*45.596) = 48.250 N/mm2。

计算值 = 48.250 N/mm2；允许值 = 175.000 N/mm2；利用率 = 0.276，结论：满足。

3.5 耳板端部承压强度

计算式：单片耳板力*1000/(d*(t+2*t1))。

代入数值：22.000*1000/(26.000*(10.000+2*0.000)) = 84.615 N/mm2。

计算值 = 84.615 N/mm2；允许值 = 400.000 N/mm2；利用率 = 0.212，结论：满足。

3.6 耳板与构件连接处截面承载力

计算式：sqrt((sigma+sigma')^2+3*tau^2)。

代入数值：sigma=17.095, sigma'=40.622, tau=17.095; sqrt((17.095+40.622)^2+3*17.095^2) = 64.868 N/mm2。

计算值 = 64.868 N/mm2；允许值 = 335.500 N/mm2；利用率 = 0.193，结论：满足。

3.7 双面角焊缝承载力

计算式：sqrt(((sigmaN+sigmaM)/beta)^2+tauV^2)。

代入数值：sigmaN=20.615, sigmaM=56.870, tauV=20.615, beta=1.000; sqrt(((20.615+56.870)/1.000)^2+20.615^2) = 80.181 N/mm2。

计算值 = 80.181 N/mm2；允许值 = 200.000 N/mm2；利用率 = 0.401，结论：满足。

说明：本计算书按当前程序内置公式生成，正式工程应用前应结合采用规范版本、设计条件和企业校审要求复核。