钢梁板式吊耳验算计算书

生成时间：2026-07-10 10:02:14

总体结论：不满足，请调整参数

# 一、输入参数

1. 钢梁自重 G(t) = 5

2. 安全系数 = 1.32

3. 吊点数量 = 2

4. 每吊点耳板片数 = 2

5. 钢丝绳夹角(deg) = 45

6. 吊点拉力 T3(kN，0 表示自动) = 44

7. 耳板材质 = Q345

8. 耳板厚度 t(mm) = 10

9. 单侧贴板厚度 t1(mm) = 0

10. 耳板宽度 B(mm) = 96

11. 根部间隙 A(mm) = 5

12. 耳板高度 h(mm) = 88

13. 耳板孔径 d0(mm) = 30

14. 焊缝增大系数 beta = 1

# 二、主要中间量

1. 吊点数量 n = 2 个；每吊点耳板片数 m = 2 片。

2. 吊点钢丝绳拉力设计值 T3 = 44.000 kN。

3. 吊点竖向分量 T1 = 31.113 kN；吊点水平分量 T2 = 31.113 kN。

4. 单片耳板设计力 N = T3 / m = 22.000 kN。

5. 单片耳板竖向分量 N1 = 15.556 kN；单片耳板水平分量 N2 = 15.556 kN。

6. 销轴直径 d = 26.000 mm；焊脚高度 hf = 7.000 mm。

7. 耳板净距 a = 33.000 mm，b = 33.000 mm，端部宽度 Z = 45.596 mm。

8. beff = 36.000 mm；净宽 = 23.000 mm；焊缝计算长度 lw = 77.000 mm。

# 三、验算结果

3.1 边距要求

beff = 36.000 mm，b = 33.000 mm；a = 33.000 mm，4/3*beff = 48.000 mm。

判定条件为 beff <= b 且 a >= 4/3*beff，结论：不满足。

3.2 销轴孔净截面抗拉强度

计算式：单片耳板力*1000/(t*净宽)。

计算值 = 95.652 N/mm2；允许值 = 305.000 N/mm2；利用率 = 0.314，结论：满足。

3.3 耳板端部抗拉劈开强度

计算式：2*单片耳板力*1000/(t*a)。

计算值 = 133.333 N/mm2；允许值 = 305.000 N/mm2；利用率 = 0.437，结论：满足。

3.4 耳板抗剪强度

计算式：单片耳板力*1000/(t*Z)。

计算值 = 48.250 N/mm2；允许值 = 175.000 N/mm2；利用率 = 0.276，结论：满足。

3.5 耳板端部承压强度

计算式：单片耳板力*1000/(d*(t+2*t1))。

计算值 = 84.615 N/mm2；允许值 = 400.000 N/mm2；利用率 = 0.212，结论：满足。

3.6 耳板与构件连接处截面承载力

计算式：sqrt((sigma+sigma')^2+3*tau^2)。

计算值 = 64.868 N/mm2；允许值 = 335.500 N/mm2；利用率 = 0.193，结论：满足。

3.7 双面角焊缝承载力

计算式：sqrt(((sigmaN+sigmaM)/beta)^2+tauV^2)。

计算值 = 80.181 N/mm2；允许值 = 200.000 N/mm2；利用率 = 0.401，结论：满足。

说明：本计算书按当前程序内置公式生成，正式工程应用前应结合采用规范版本、设计条件和企业校审要求复核。