钢梁板式吊耳验算计算书

生成时间：2026-07-10 09:15:40

总体结论：不满足，请调整参数

# 一、输入参数

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 钢梁自重 G(t) | 10 |
| 安全系数 | 1.32 |
| 吊点数量 | 2 |
| 每吊点耳板片数 | 1 |
| 钢丝绳夹角(deg) | 45 |
| 吊点拉力 T3(kN，0 表示自动) | 0 |
| 耳板材质 | Q345 |
| 耳板厚度 t(mm) | 14 |
| 单侧贴板厚度 t1(mm) | 0 |
| 耳板宽度 B(mm) | 130 |
| 根部间隙 A(mm) | 5 |
| 耳板高度 h(mm) | 120 |
| 耳板孔径 d0(mm) | 40 |
| 焊缝增大系数 beta | 1 |

# 二、主要中间量

| 项目 | 计算值 |
| --- | --- |
| 吊点数量 | 2 个 |
| 每吊点耳板片数 | 1 片 |
| 吊点 T3 拉力设计值 | 91.471 kN |
| 吊点 T1 竖向分量 | 64.680 kN |
| 吊点 T2 水平分量 | 64.680 kN |
| 单片耳板设计力 | 91.471 kN |
| 单片耳板竖向分量 | 64.680 kN |
| 单片耳板水平分量 | 64.680 kN |
| 销轴直径 d | 36.000 mm |
| 焊脚高度 hf | 9.800 mm |
| a / b / Z | 45.000 / 45.000 / 61.847 mm |
| beff / 净宽 | 44.000 / 31.667 mm |
| 焊缝计算长度 | 105.400 mm |

# 三、验算结果

| 验算项目 | 计算值 | 限值/利用率 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边距要求 | beff=44.000 mm，a=45.000 mm | beff<=b 且 a>=4/3*beff | 不满足 |
| 销轴孔净截面抗拉强度 | 206.326 N/mm2 | 允许值 305.000 N/mm2；利用率 0.676 | 满足 |
| 耳板端部抗拉劈开强度 | 290.385 N/mm2 | 允许值 305.000 N/mm2；利用率 0.952 | 满足 |
| 耳板抗剪强度 | 105.643 N/mm2 | 允许值 175.000 N/mm2；利用率 0.604 | 满足 |
| 耳板端部承压强度 | 181.491 N/mm2 | 允许值 400.000 N/mm2；利用率 0.454 | 满足 |
| 耳板与构件连接处截面承载力 | 142.496 N/mm2 | 允许值 335.500 N/mm2；利用率 0.425 | 满足 |
| 双面角焊缝承载力 | 178.332 N/mm2 | 允许值 200.000 N/mm2；利用率 0.892 | 满足 |

说明：本计算书按当前程序内置公式生成，正式工程应用前应结合采用规范版本、设计条件和企业校审要求复核。