吊装相关验算计算书

生成时间：2026-07-14 14:59

# 1. 汽车吊抗倾覆验算

## 输入参数

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 汽车吊自重 G | 72.000 | t |
| 起吊构件最大重量 Q | 27.000 | t |
| 配重 G1 | 100.000 | t |
| 起吊作业半径 R | 20.000 | m |
| 风动载合力点高度 H | 22.000 | m |
| 汽车吊重心至支脚倾覆支点距离 a | 4.300 | m |
| 配重至回转中心距离 C | 5.750 | m |
| 重力加速度 g | 9.800 | m/s2 |
| 自重加权系数 KG | 1.000 |  |
| 起升荷载加权系数 KQ | 1.150 |  |
| 风荷载加权系数 KW | 1.000 |  |

## 计算公式

W=20%*Q*g

MG=G*g*a+G1*g*(a+C)

MQ=-Q*g*(R-a)

MW=-W*H

M=KG*MG+KQ*MQ+KW*MW

## 计算结果

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 风荷载 W | 52.920 | kN |
| 汽车吊总重对倾覆边的力矩 MG | 12883.080 | kN.m |
| 起升荷载对倾覆边的力矩 MQ | -4154.220 | kN.m |
| 风荷载对倾覆边的力矩 MW | -1164.240 | kN.m |
| 倾覆边合力矩 M | 6941.487 | kN.m |
| 结果判断 | 满足要求 |  |

# 2. 汽车吊支腿反力计算

## 输入参数

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 汽车吊吊臂自重 G3 | 10.000 | t |
| 吊臂重心至回转重心距离 E | 4.000 | m |
| 汽车吊自重(扣除吊臂重量) G0 | 31.000 | t |
| 起吊构件最大重量 G1 | 6.020 | t |
| 配重 G2 | 8.000 | t |
| 起吊作业半径 L1 | 10.000 | m |
| 支腿纵向距离 A | 5.920 | m |
| 支腿横向距离 B | 6.900 | m |
| 配重至回转中心距离 C | 0.000 | m |
| 重力加速度 g | 9.800 | m/s2 |
| 回转中心至后支腿距离 D | 2.900 | m |
| 路基箱面积 S | 4.000 | m2 |

## 计算公式

F=(G0+G1+G2+G3)*g

M=G1*L1*g-G2*C*g+G3*E*g

beta=DEGREES(ATAN(B/2/D))

Mx=M*cos(beta)

My=M*sin(beta)

N1=D*F/2/A-Mx/2/A+My/2/B

N2=(A-D)*F/2/A+Mx/2/A+My/2/B

N3=D*F/2/A-Mx/2/A-My/2/B

N4=(A-D)*F/2/A+Mx/2/A-My/2/B

P=max(N1,N2,N3,N4)/S

## 计算结果

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 总竖向力 F | 539.196 | kN |
| 总弯矩 M | 981.960 | kN.m |
| 水平夹角 beta | 49.950 | deg |
| 水平夹角余弦值 cos beta | 0.643 |  |
| 水平夹角正弦值 sin beta | 0.765 |  |
| X轴弯矩 Mx | 631.844 | kN.m |
| Y轴弯矩 My | 751.677 | kN.m |
| 支腿1反力 N1 | 133.171 | kN |
| 支腿2反力 N2 | 245.366 | kN |
| 支腿3反力 N3 | 24.232 | kN |
| 支腿4反力 N4 | 136.427 | kN |
| 最大支腿反力 | 245.366 | kN |
| 最大地面压强 P | 61.341 | kPa |